Graphic Packet f�r OS/2

Version 1.01

(C) Ulf Saran, DH1DAE 1993-1994

Vorl�ufiges Handbuch

Vorwort

Endlich gibt es sie, die erste Version von Graphic Packet f�r OS/2. Ich

habe im Dezember 1993 mit den Programmierarbeiten angefangen und habe sehr

intensiv an der Programmierung gearbeitet, damit es endlich etwas mehr

Programmvielfalt im OS/2-Sektor gibt. Wichtig war mir dabei, da� es �berhaupt

einmal ein PR-Programm f�r den OS/2-PM gibt und nicht, da� direkt schon die

erste Version dieses Programms perfekt ist. ;)

So wird man gegen�ber der DOS-Version sicher noch einige Details vermissen,

doch habe ich f�r die n�chsten Versionen von GP/2 bereits viele Ideen, die

ich nur bisher aus Zeitmangel noch nicht in die Tat umsetzten konnte.

Geplant ist vor allem noch eine Online-Hilfe, die dieses Handbuch

vollst�ndig abl�sen wird. Daher wurde diese Dokumentation auch sehr kurz

gehalten. Ich glaube aber, da� die meisten Funktionen bzw. Dialogfenster

selbsterkl�rend sind und keiner gro�en Erkl�rung bed�rfen...

1. Inhalt der GP/2-Diskette

Die GP/2-Diskette mu� folgende Dateien enthalten:

#GP2.EXE          Selbstentpackendes Archiv mit den Programmdateien

von GP/2

ALAS.DOC          Die Bestimungen, unter denen GP/2 zu benutzen bzw.

weiterzugeben ist.

INSTALL.DOC       Sollte diese Datei fehlen, stimmt jetzt irgendetwas

nicht. ;-)

2. Installation von GP/2 auf die Festplatte

Starten sie eine OS/2-Session und legen sie ein Unterverzeichnis an, in das

GP/2 installiert werden soll. Danach in das Unterverzeichnis wechseln und

#GP2.EXE von Diskette starten. Wenn sich die GP/2-Diskette in Laufwerk A:

befindet, lautet der Befehl daf�r "A:\#GP2". Bei Laufwerk B: entsprechend

"B:\#GP2".

Nachdem alle Dateien entpackt und auf die Festplatte installiert wurden,

sollten Sie ein WPS-Objekt f�r GP/2 anlegen. Dazu �ffnen Sie den Ordner

"Schablonen" und ziehen die Schablone "Programm" auf die Arbeitsoberfl�che.

Sie k�nnen fpr GP/2 auch einen eigenen Ordner anlegen. Dazu brauchen Sie

nur die Schablone "Ordner" auf die Arbeitsoberfl�che zu ziehen und diesen

zu �ffnen, danach die Schablone "Programm" auf den ge�ffneten Ordner ziehen.

Nachdem man das Programmobjekt angelegt hat, �ffnet sich das "Einstellungen"-

Notebook des neuen Programmobjekts. Tragen sie nun den Dateinamen und das

Arbeitsverzeichnis ein.

WICHTIG: Unbedingt das Arbeitsverzeichnis richtig eintragen. In diesem

Verzeichnis werden die Konfigurationsdateien von GP/2 abgelegt.

Nun ist GP/2 installiert und kann gestartet werden.

3. Der erste Start von GP/2

Wenn sie GP/2 das erste Mal starten, erscheint zun�chst ein Dialogfenster

f�r die V24-Einstellungen. Die Bedienungselemente d�rften selbsterkl�rend

sein. ;)

Nachdem man die gew�nschten Parameter eingestellt hat, den Knopf "Anwenden"

dr�cken. Nun m��ten sich das Monitorfenster und die Anzahl von Kanalfenstern

�ffnen, die man im V24-Dialog gew�hlt hat.

Bevor man aber mit dem Connecten loslegen kann, mu� man zun�chst noch einige

weitere Parameter einstellen. Zuerst sollten die verschiedenen System-

Verzeichnisse erstell werden. Dazu w�hlen sie den Men�punkt "Verzeichnisse"

aus dem "Optionen"-Men� und tragen die gew�nschten Verzeichnispfade in die

Eingabefenster ein. Danach ist es ratsam, im Men�punkt "Frequenzen" den/die

benutzen Digipeater sowie deren Frequenzen einzutragen. Diese Angaben sind

f�r den GP/2-Autorouter sowie das automatische Logbuch wichtig.

Des weiteren mu� noch das Mycall f�r jeden Kanal festgelegt werden. Dazu

w�hlt man nacheinander jedes Fenster (Durch Anklicken mit der Maus oder mit

Hilfe des "Fenster"-Men�s) und bet�tigt dann den "Parameter"-Knopf (Das

gr�ne, kursive !-Zeichen).

4. W�hlen der Schriftfonts

Nach dem ersten Start von GP/2 ist in allen QSO-Fenstern die Schriftart

"System Proportional" eingestellt, die Standard-Schrift des PM.

Proportional-Schriften sind f�r Textanwendungen wie PR allerdings relativ

ungeeignet, da sie z.B. bei Tabellen ein recht chaotisches Bild liefern.

Man sollte daher eine Monospace-Schriftart w�hlen, ich pers�nlich kann

die Schrift "System-VIO" empfehlen. (Die Schrift, die von OS/2- und DOS-

Sitzungen im Fenstermodus verwendet wird)

Hierzu mu� man zun�chst die Schriftarten-Palette �ffnen und dann die

gew�nschte Schriftart in das jeweilige Fenster von GP/2 ziehen.

Da jedes Fenster seine eigene Schftart besitzt, ist das zun�chst relativ

viel Arbeit. Die aktuellen Einstellungen k�nnen beim Programmende jedoch

gespeichert und beim n�chsten Programmstart wiederhergestellt werden.

Gleiches gilt auch f�r die Positionen der Fenster auf dem Desktop.

Zum Speichern der Einstellungen mu� man den Men�punkt "Fensterparameter

speichern" im Men� "Optionen" aktivieren. Die Funktion ist aktiviert, wenn

sich ein Haken vor dem Text befindet. Damit die Einstellungen beim n�chsten

Programmstart wiederhergestellt werden, mu� man auch den Men�punkt

"Fensterparameter wiederherstellen" aktivieren.

5. Die Mailbox-Funktion

Wie die DOS-Version von GP hat auch GP/2 eine Funktion, die das Lesen von

Mail vereinfacht. GP/2 erkennt automatisch eine CHECK- oder LIST-Liste der

DieBox-BBS. (Andere Mailboxsysteme werdn derzeit noch nicht unterst�tzt,

folgen aber noch in den n�chsten Versionen)

Damit GP/2 eine CHECK- oder LIST-Liste erkennt, m�ssen folgende Bedingungen

erf�llt sein:

- Die Mailbox mu� als B>-Station in NAMES.GP eingetragen sein

- Die �berschrift der jeweiligen Liste mu� GP/2 bekannt sein. Dazu mu� man

zun�chst eine kurze Liste von der Mailbox anfordern, z.b. mit "c 1" und

dann die �berschrift mit Cut&Paste aus dem RX-Fenster in das

Dialogfenster "Mailbox-Header" im Men� "Optionen/QSO" kopieren.

Es mu� die komplette Zeile kopiert werden, inclusive <CR>.

Insgesamt k�nnen bis zu 1024 Bytes an Header-Daten gespeichert werden.

Bei Check-Listen ist als "Header" folgende Zeile gemeint:

#  Call    File     Nr.  Datum   @MBX   Bytes #LT Titel

Bei Rubriken-Listings, die mit dem "List"-Befehl angefordert werden,

ist als "Header" die Zeile gemeint, in der der Rubriken-Name angegeben

wird. Beispiel: "User-File: DH1DAE"

Man braucht aber nicht f�r jede Rubrik eine eigene Zeile einzutragen,

sondern GP/2 filtert den richtigen Namen aus der jeweils empfangenen

Zeile. Im Gegensatz zu den "Check-Headern" brauchen die "List-Header"

auch nicht komplett eingetragen zu werden sondern nur bis zu der Stelle,

wo der Rubriken-Name beginnt. Es reicht also die Angabe von

"User-File:".

F�r die Erkennung von EL-Verzeichnislisten mu� man folgende Zeile

eintragen: "Dateien im Unterverzeichnis:" bzw. die Zeile, in der das

aktuelle Verzeichnis angezeigt wird. Mit ist leider nicht bekannt, ob

die Meldungen von EL in irgendeiner Weise vom Sysop editiert werden

k�nnen oder ob sie konstant sind...

6. Die Connect-Texte

Bei GP/2 gibt es zwei Arten von Connect-Texten:

a) Normale ASCII-Texte

Die ASCII-Connect-Texte werden in einem Dialogfenster erstellt und

editiert. (Men�punkt "Optionen/QSO/Connect/QRT-Texte")

Innerhalb der Connect- und QRT-Texte kann man folgende Makros verwenden:

%B    : Das Klingelzeichen (0x07)

%C    : Das Call der Gegenstation

%D    : Das aktuelle Datum in der Form tt.mm.yyyy

%K    : Die Nummer des jeweiligen Kanals

%N    : Der Name der Gegenstation (falls bekannt)

%T    : Die aktuelle Uhrzeit in der Form hh:mm:ss

%V    : Die Versionsnummer von GP/2

%Y    : Das eigene Call (mycall)

%_    : CR (0x0D)

%%    : Das Prozentzeichen

Die L�nge des Makros kann gleichzeitig mit der Befehlsfolge "#<Nummer>"

direkt hinter dem Makro angegeben werden. Beispiel: %T#10

Ist das Makro k�rzer als die Zahl, wird es mit Leerzeichen aufgef�llt,

bis es die gew�nschte L�nge erreicht hat. Ist es l�nger, wird es bei

der angegebenen L�nge abgeschnitten.

b) REXX-Programme

Anstelle eines normalen ASCII-Textes kann man auch ein REXX-Programm

als Connect-Text verwenden. Hierf�r mu� man eine Datei namens "LOGIN.CMD"

im GP/2-Verzeichnis anlegen. Sobald eine Station von au�en connected,

wird eine OS/2-Sitzung gestartet und das REXX-Programm ausgef�hrt.

Innerhalb des REXX-Programms k�nnen auch andere OS/2-Programme gestartet

werden, sofern diese die Standard-Ein/Ausgabe benutzen. Siehe dazu das

Kapitel "Externe Fernsteuer-Programme"

Wurden f�r bestimmte Calls pers�nliche ASCII-Connect-Texte angelegt,

wird LOGIN.CMD ignoriert und der entsprechende ASCII-Text ausgesendet.

Man kann jedoch auch pers�nliche REXX-Programme anlegen. Diese m�ssen

ebenfalls im GP/2-Verzeichnis angelegt werden und den Namen "<call>.CMD"

haben. F�r DH1DAE z.B. "DH1DAE.CMD".

Die Priorit�t der Connect-Texte ist folgende:

1. Pers�nliches REXX-Programm (<call>.cmd)

2. Pers�nlicher ASCII-Text

3. Allgemeines REXX-Programm (LOGIN.CMD)

4. Allgemeiner ASCII-Text

7. Info-Texte

GP/2 erlaubt die Benutzung von individuellen Info-Texten f�r verschiedene

mycalls. Erstellt und Editiert werden diese Info-Texte in einem

entsprechenden Dialogfenster, das �ber den Men�punkt

"Optionen/QSO/Info-Texte" aufgerufen wird.

Innerhalb der Info-Texte sind die gleichen Makros erlaubt wie in den

Connect-Texten.

8. Sysop-Pa�w�rter

F�r Sysops von DigiWare-, Flexnet-, TN(N), BayCom/BayBox und DieBox bietet

GP/2 die M�glichkeit, das entsprechende Sysop-Pa�wort automatisch zu

generieren. Die Pa�wort-Strings werden in dem Dialogfenster editiert, das

�ber den Men�punkt "Optionen/QSO/Pa�w�rter" zu aktivieren ist.

F�r das Flexnet-Pa�wort ist die entsprechende 5-stellige Zahl, f�r DigiWare,

TN(N) sowie BayCom/BayBox der jeweilgie Pa�wortstring einzutragen.

F�r DieBox entsprechend ein Array von 60 Zeilen mit je 27 Zeichen.

Wichtig: Alle Pa�wort-Strings m�ssen direkt an der ersten Position des

Editorfensters beginnen, also keine Leerzeilen/Leerzeichen einf�gen.

(Die Pa�wort-Verwaltung ist ssid-sensitiv, d.h. man kann z.B. f�r DB0IZ

und DB0IZ-9 verschiedene Pa�w�rter und Algorithmen w�hlen)

Hat man das Pa�wort des Digipeaters bzw. der Mailbox eingegeben, wird das

Pa�wort folgenderma�en generiert:

- F�r DigiWare, Flexnet, TN(N) und BayCom/BayBox:

1) Den Befehl zum Sysop-Login an den Digipeater schicken

2) Den "Sysop"-Button dr�cken

3) Fertig

- F�r DieBox:

1) Die Mailbox connecten

2) Den "Sysop"-Button dr�cken

3) Fertig

9. User-Pa�w�rter f�r BayBox

Entsprechend den Sysop-Pa�w�rtern k�nnen auch User-Pa�w�rter gespeichert

werden. Diese werden errechnet und ausgesendet, wenn man den "User"-Button

dr�ckt.

Wie man ein User-Pa�wort beim BayBox-System einrichten kann, ist �ber die

Hilfe-Funktion der Mailbox zu erfahren.

10. Die GP/2-Fernsteuerung

GP/2 bietet ein sehr flexibles Interface zur Fernsteuerung des Programms

durch andere Stationen. Sie k�nnen selbst w�hlen, welche Fernsteuerbefehle

Sie zulassen m�chten und welche nicht. Des weiteren sind Sie nicht an die

(im Moment auch noch recht wenigen) internen Fernsteuerbefehle von GP/2

gebunden, sondern k�nnen sich auch eigene Fernsteuerbefehle definieren und

diese mit externen OS/2-Programmen verkn�pfen (EXE- oder REXX).

Editiert werden die Fernsteuer-Befehle in dem Dialogfenster, das �ber den

Men�punkt "Optionen/QSO/Fernsteuerung" aktiviert wird. In dieses Fenster

sind die Fernsteuer-Kommandos einzutragen. Das Format der Eintr�ge lautet

wie folgt:

BEFEHL,<Min>[=<Programmname>] [* <Help-Text>]

------ ----- ---------------   -------------

!      !           !               !

!      !           !               +-- Dieser Text wird bei //h ausgegeben

!      !           !

!      !           +------------------ Der Pfad zu dem jeweiligen externen

!      !                               Programm. (inclusive Extension)

!      !

!      +------------------------------ Die Minimale Abk�rzung des Befehls

!

+------------------------------------- Der Fernsteuer-Befehl

Beispiele:

CATALOG,3 * Zeigt die Dateien im User-Verzeichnis

Befehl "CATALOG", minimale Abk�rzung 3 Buchstaben ("CAT"), kein externes

Programm zugeordnet -> internes Kommando, bei //h wird der Text "Zeigt die

Dateien im User-Verzeichnis" ausgegeben.

SYSTEM,2=C:\OS2\CMD.EXE

Befehl "SYSTEM", minimale Abk�rzung 2 Buchstaben ("SY"), Zuordnung zum

Programm CMD.EXE im OS/2-Verzeichnis (OS/2-Shell). Wenn die Gegenstation

nun den Befehl //SY sendet, wird der OS/2-Kommandoprozessor gestartet und

die Gegenstation kann Ihren PC (fast) uneingeschr�nkt fernbedienen.

Da bei diesem Befehl diesmal kein Hilfe-Text angegeben wurde, erscheint er

auch nicht in der Remote-Hilfe. Man kann auf diese Weise versteckte Befehle

definieren.

11. Externe Fernsteuer-Programme

Die wohl interessanteste Funktion bietet GP/2 mit der M�glichkeit, andere

OS/2-Programme �ber Packet Radio fernbedienen zu k�nnen. Durch die

Multitasking-F�higkeiten von OS/2 wird der Betrieb von GP/2 dadurch nicht

beeintr�chtigt und auch die ferngesteuerten Programme brauchen �ber kein

spezielles Interface zu verf�gen (Stichwort: GPRI bei der DOS-Version von

GP). Aus diversen Gr�nden ist es allerdings nur m�glich, OS/2-Programme

fernzusteuern. Mit DOS-Programmen w�rde es theoretisch zwar auch

funktionieren, doch treten in der Praxis einige schwerwiegende Probleme

auf, die ich bisher noch nicht l�sen konnte.

Die fersteuerbaren OS/2-Programme m�ssen eine Bedingung erf�llen: Sie

m�ssen die Standard-Ein/Ausgabe benutzen. Die Fernsteuerung von PM-Programmen

ist nicht m�glich. Diese Programme werden zwar gestartet, doch die Ausgabe

landet dann nat�rlich auf dem PM.

GP/2 �bergibt dem externen Programm einige Environment-Variablen, �ber die

das Programm einige Daten �ber das zugeh�rige QSO erlangen kann:

GP_VERSION  Die Versinsnummer von GP/2

GP_CH       Die Nummer des Kanals (ASCII-Zahl)

GP_CCALL    Das Call der Gegenstation

GP_CPATH    Der Digipeater-Pfad zur Gegenstation

GP_CNAME    Der Name der Gegenstation

GP_MYCALL   Das eigene Call

12. Der GP/2-Autorouter

Der GP/2-Autorouter entspricht im wesentlichen dem der DOS-Version.

Der Autorouter von GP/2 hilt Ihnen, bekannte Stationen zu connecten, ohne da�

Sie den kompletten Pfad eingeben m�ssen oder sich von Hand durch die

Digipeater durchzuconnecten.  Voraussetzung daf�r ist jedoch, da� der Pfad

zu der jeweiligen Station bekannt ist und in der Datei NAMES.GP eingetragen

wurde.  Die Listeneintr�ge haben immer folgende Syntax:

TYP>CALL NAME; PFAD

oder

TYP>IDENT:CALL NAME; PFAD

Bei Benutzung von IDENTs ist es auf jeden Fall wichtig, Ident UND Call

anzugeben, da GP/2 nur mit den Calls arbeitet. Daher kann jeder Station

ein beliebiges Ident zugeteilt werden, also auch z.B. Flexnet-Digipeatern.

Dies ist aber nur m�glich, weil GP/2 nach au�en hin immer nur mit dem Call

einer Station arbeitet, aber nicht mit dem Ident. Der Ident wird lediglich

GP/2-intern verwendet.

Wichtig ist auch die richtige Angabe des Typs, denn dadurch erkennt GP/2,

welche Aktionen durchgef�hrt werden d�rfen und welche nicht.  So kann die

Check- und List-Funktion nur bei Mailboxen gebraucht werden, w�hrend

Fernsteuer-Befehle nur von TERMs (Terminal-Endstellen) bzw. von unbekannten

Stationen zugelassen werden. Des weiteren werden Die Statusmeldungen am Ende

einer AutoBin- oder 7plus-Speicherung ebenfalls nur an T>-Stationen gesendet.

Bei anderen Stationen werden die Texte nur auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Name der Station darf Leerzeichen enthalten und kann theoretisch

beliebig lang sein.  Es mu� darauf geachtet werden, da� die Rufzeichen und die

Typenangabe in Gro�buchstaben geschrieben wird, so wie bei den untenstehenden

Beispielen.  Ist die entsprechende Station direkt und ohne einen Digipeater

erreichbar, dann wird der Pfadeintrag einfach weggelassen, ansonsten enth�lt der

Pfad eine Auflistung aller notwendigen Digipeater.

Ein Digipeatereintrag hat immer folgende Syntax:

TYP>CALL

oder

TYP>IDENT

oder

TYP>IDENT:CALL

WICHTIG: Der letzte Eintrag mu� in jedem Fall IMMER die Syntax TYP>CALL

besitzen und darf keinen Ident enthalten!

Der Typ kann folgende Buchstaben annehmen:

B :  Mailbox (z.B. B>DB0SGL)

D :  L2-Digipeater (z.B. D>DB0ID)

F :  Flexnet-Digipeater (z.B. F>DB0FN)

N :  NetRom-Digipeater (z.B. N>DB0EAM)

! :  Wie N, nur da� hier der Befehl "C!" verwendet wird

T :  Terminal-Endstelle (z.B. T>DH1DAE)

Wird eine Terminal-Endstelle als Digipeater benutzt, dann generiert GP/2

automatisch einen entsprechenden Remote-Befehl, also "//C ...".

Anhand dieser Typenbezeichner erkennt GP, auf welche Weise �ber die

einzelnen Stationen connected werden mu�.  Ein Pfadeintrag sieht z.B.

folgenderma�en aus:

T>DH1DAE Ulf; D>DB0NWS D>DB0FN T>DH1DAE

In diesem Fall sendet GP/2 an den TNC den Befehl "C DH1DAE DB0NWS DB0FN".

Ist in der Pfadliste jedoch ein N>- oder F>-Digi vorhanden, z.B.:

T>DH1DAE Ulf; N>DB0HSK F>DB0DOZ D>DB0FN T>DH1DAE

dann sieht die Connectsequenz etwas anders aus.  Jetzt wird zun�chst der

Digipeater DB0HSK connected, dann der Befehl "C DB0DOZ" und anschlie�end der

Befehl "C DH1DAE DB0FN" ausgesendet.

Das folgende Beispiel demonstriert die Anwendung des Typs "!":

T>DF3VI Patrick; D>DB0FN-9 !>DB0II !>ON5PL !>ON5ZS F>LX0PAC D>DB0HOM

GP/2 generiert nun folgende Connect-Sequenz:

"C DB0II DB0FN" "C! ON5PL" "C! ON5ZS" "C! LX0PAC" "C DF3VI DB0HOM"

Idents k�nnen beispielsweise so angewendet werden:

F>SIEGEN:DB0FN Digi Siegen

T>ULF:DH1DAE Ulf; D>SIEGEN T>DH1DAE

Nun kann man im Connect-Dialogfenster anstelle von "DH1DAE" auch "ULF"

eingeben, und GP/2 generiert den Connect-Befehl "C DH1DAE DB0FN".

12.1 Rekursive Pfadeintr�ge

In der Pfadliste mu� nicht der komplette Pfad eingegeben werden, sondern es

kann auf einen anderen, schon bekannten Pfad aufgebauen.

Beispiel:

F>DB0FN Digi Siegen

F>DB0WST Netzknoten West; F>DB0FN F>DB0WST

F>DB0ME Digi Solingen; F>DB0WST F>DB0ME

B>DB0SGL Mailbox Siegen; F>DB0FN B>DB0SGL

B>DB0IZ Mailbox Solingen; F>DB0ME B>DB0IZ

Der vollst�ndige Pfad zu DB0IZ z.B. wird nun aus dem Pfad zu DB0ME und zu

DB0WST zusammengesetzt.  Es ergibt sich beim Connecten dann automatisch

folgender Pfad:

F>DB0FN F>DB0WST F>DB0ME B>DB0IZ

Die Verwendung der rekursiven Pfadeintr�ge hat zwei Vorteile:

1. Man mu� weniger eintippen (hi)

2. Die Pfadliste wird variabler, falls ein bestimmter Digipeater ausf�llt

oder ein neuer Link dazukommt, braucht nur EIN Pfadeintrag ge�ndert zu

werden.

12.2 Autorouting �ber SP-Gateways

Sollte in einem Pfad ein Link �ber ein SP-Gateway vorkommen, bei dem hinter

dem Call auch noch eine Portnummer angegeben werden mu�, l��t sich dies

durch einen Trick erreichen, und zwar durch einen "Dummy-Digi".

Beispiel:

DL9ZZZ ist ein SP-Gateway, der mit Port0 auf 70cm und mit Port1 auf 2m QRV

ist.  OM A ist auf 2m QRV und will DB0XYZ auf 70cm connecten.  Der

entsprechende Connect-Befehl m��te also lauten "//C DB0XYZ 0".  Der Pfad-

eintrag in NAMES.GP sieht dann folgenderma�en aus:

N>DB0XYZ Testdigi; T>DL9ZZZ D>0 N>DB0XYZ

GP/2 connected zuerst DL9ZZZ und sendet dann den Befehl "//C DB0XYZ 0".

(Hat DL9ZZZ seinen Gateway als Node konfiguriert, kann man anstelle von

"T>DL9ZZZ" auch "N>DL9ZZZ" eintragen)

Dieser Trick kann nicht nur bei SP-Gateways angewendet werden, sondern z.B.

auch bei Baycom-Nodes, wenn dort eine Portnummer angegeben werden mu�.

12.3 Einige Anmerkungen zum Autorouter

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, wertet der Autorouter die entsprechenden

Connect-Meldungen der Digipeater aus, um den tats�chlichen Endknoten zu er-

mitteln.  Nachrichtentechnisch gesehen ist solch eine Art des Autoroutens

zwar ziemlich unsinnig, aber bei dem derzeitigen Packet Radio-Netz mit

seinen NetRom-Knoten nicht anders m�glich.  Das bessere Routing wird auf

jeden Fall von Flexnet-Digipeatern �bernommen und es sollte daher so weit

wie m�glich dieses Routing-System benutzt werden.  Bei Flexnet-Digipeatern

kann angezeigt werden, welche Digipeater �ber das Flexnet-Autorouting

erreicht werden k�nnen, der Befehl, mit dem eine solche Liste abgerufen

werden kann, ist "D".

12.4 Die QRG-Verwaltung

Im Gegensatz zur DOS-Version von GP wird die QRG-Verwaltung von GP/2 nicht

mehr in der Datei NAMES.GP vorgenommen, sondern mit Hilfe eines

Dialogfensters, das �ber den Men�punkt "Optionen/Frequenzen" aktiviert wird.

In diesem Fenster kann man den jeweiligen Digipeater und dessen QRG f�r den

Default-Port (alle TNCs) sowie die Ports 0-3 (nur Multiport-TNCs) w�hlen.

Die Angabe der QRG hat Einflu� auf das QRG-abh�ngige Autoconnecten, das im

nachfolgenden Kapiten beschrieben wird. Des weiteren wird die QRG in das

automatische Logbuch eingetragen, sofern dieses aktiviert ist.

Die Angabe des Digipeaters wirkt sich auf das Makro %DIGI% aus. (Siehe 12.6)

12.5 QRG-abh�ngiges Autoconnecten

Hat man mehrere Digipeater in Reichweite und wechselt daher �fters den

Digi-Einstieg ins Netz, mu� man meistens auch einige Pfadeintr�ge in

NAMES.GP �ndern und auf den jeweiligen Digipeater anpassen. Damit man das

nicht per Hand machen mu�, kann man QRG-abh�ngige IF-Bedingungen in NAMES.GP

einbauen. Die Funktionsweise l��t sich am besten direkt an einem Beispiel

erkl�ren:

Ich bin in der Lage, sowohl �ber DB0FN als auch �ber DB0NWS zu arbeiten.

DB0FN arbeite ich �ber Port 0 und hat die QRG 430.625,

DB0NWS wird �ber Port 1 gearbeitet und hat die QRG 433.775

Dann kann die Datei NAMES.GP z.B. so aussehen:

<IF 430.625>

B>DB0SGL Mailbox Siegen; D>DB0FN B>DB0SGL

F>DB0ME FALCon-Digi Solingen; D>DB0FN F>DB0ME

<END>

<IF 433.775>

B>DB0SGL Mailbox Siegen; D>DB0NWS B>DB0SGL

F>DB0ME FALCon-Digi Solingen; D>DB0NWS F>DB0ME

<END>

T>DG9EP Walter; F>DB0ME T>DG9EP

B>DB0IZ Mailbox Solingen; F>DB0ME B>DB0IZ

.

.

.

Wenn man nun �ber DB0FN arbeitet, sieht der Pfad nach z.B. DG9EP so aus:

D>DB0FN F>DB0ME T>DG9EP

Arbeitet man hingegen �ber DB0NWS, �ndert sich der Pfad automatisch in:

D>DB0NWS F>DB0ME T>DG9EP

Wenn man wie in dem Beispiel hierarchische Pfadeintr�ge benutzt, braucht man

nicht alle Pfadeintr�ge von einer IF-Bedingung abh�ngig zu machen, sondern

nur die Teilst�cke, die sich durch den Digipeaterwechsel �ndern.

In dem oben genannten Beispiel ist z.B. der Pfad ab DB0ME immer gleich,

deshalb braucht nur der Pfad nach DB0ME ge�ndert zu werden, aber nicht die

Pfade, die von DB0ME aus weiterf�hren.

12.6 Das Makro %DIGI%

Dieses Makro ist nur bei Multiport-Betrieb interessant. GP/2 ersetzt dieses

Makro beim Erzeugen des Pfades durch das Digipeater-Call, was dem gerade

aktiven Port zugeordnet ist. Dadurch wird das Erstellen der Pfadliste

erleichtert, wenn man den Autorouter der Digipeater benutzt.

Beispiel:

(wiederum DB0FN auf Port 0 mit QRG 430.625 sowie

DB0NWS auf Port 1 mit QRG 433.775)

B>DB0SGL Mailbox Siegen; D>%DIGI% B>DB0SGL

F>DB0ME FALCon-Digi Solingen; D>%DIGI% F>DB0ME

T>DG9EP Walter; F>DB0ME T>DG9EP

B>DB0IZ Mailbox Solingen; F>DB0ME B>DB0IZ

Dieses Beispiel entspricht in der Wirkung dem aus Kapitel 10.5. Durch den

Einsatz dieses Makros k�nnen in diesem Beispiel die IF-Anweisungen weggelassen

werden.

13. Das PIPE-Interface

Zus�tzlich zu den externen Remote-Programmen kann man auch noch weitere

externe Programme mit GP/2 verbinden. Zu diesem Zweck stellt GP/2 eine

Reihe von PIPES bereit, �ber die ein Programm mit dem GP/2-Monitor und/oder

den QSO-Kan�len kommunizieren kann. PIPES sind im Prinzip nichts anderes

als eine Datei nur mit dem Unterschied, da� nicht mit der Festplatte

kommuniziert wird, sondern mit einem anderen Programm. F�r den Programmierer

stellen sich PIPES deshalb auch wie ganz normale Dateien dar, nur da� deren

Name immer mit \PIPE\ beginnt.

GP stellt folgende Pipes zur Verf�gung:

\PIPE\GP\MONITOR\DATA       Daten-Pipe zum GP-Monitor.

\PIPE\GP\MONITOR\CMD        Kommando-Pipe zum GP-Monitor. Mit dieser Pipe

ist ein direkter Zugriff auf Kanal 0 des TNC

m�glich.

\PIPE\GP\CHx\DATA           Daten-Pipe f�r Kanal x (x = 1..10). Bei

einem Disconnect wird die Pipe geschlossen, kann

aber direkt danach wieder ge�ffnet werden. So

kann eine Aplikation auf einfache Weise erkennen,

da� ein Disconnect erfolgte.

\PIPE\GP\CHx\CMD            Kommando-Pipe f�r den jeweiligen Kanal zum

Direkt-Zugriff auf den jeweiligen TNC-Kanal

Bei allen Pipes handelt es sich um "Duplex-Pipes", d.h. es sind sowohl Lese-

als auch Schreibzugriffe m�glich. Die Pipes sollten immer gleichzeitig zum

Lesen und Schreiben ge�ffnet werden, da es sonst zu merkw�rdigen Effekten

kommen kann.

13.1 Die Pipe-Protokolle

Auf den CMD-Pipes wird ein vereinfachtes WA8DED-Hostmode-Protokoll benutzt.

Da es f�r jeden Kanal eine eigene Pipe gibt, entf�llt das Kanal-Byte.

Ebenso entf�llt die Modus-Byte, da nur Kommandos gesendet werden d�rfen und

auch nur Antworten auf Kommandos empfangen werden k�nnen. Die TNC-Befehle

werden Null-terminiert zur Pipe gesendet und auf jeden gesendeten Befehl

gibt es eine ebenfalls Null-terminierte Antwort des TNC. Es wird in jedem

Fall eine Antwort gesendet, bei einer "leeren" Antwort wird nur das NULL-

Byte gesendet.

Beispiel: Um das TX-Delay des TNC abzufragen, schreibt man "T<NULL>" in die

Kommando-Pipe und erh�lt als Antwort z.B. "30<NULL>"

Die DATA-Pipes der Kan�le benutzen kein Protokoll, sondern die Daten werden

in beiden Richtungen transparent gesendet.

Die DATA-Pipe des Monitors sendet die Monitor-Daten wiederum in einem

Protokoll, da das Client-Programm zwischen Monitor-Header und Monitor-Daten

unterscheiden mu�. Monitor-Header beginnen mit einer bin�ren 1 und enden mit

einer bin�ren 0. Monitor-Daten beginnen mit einer bin�ren 2, gefolgt von

2 Bytes, die die L�nge der nachfolgenden Daten beinhalten. Bei der L�ngen-

angabe wird zun�chst das Lo- und dann das Hi-Bit gesendet.

Werden die Pipes ge�ffnet, wird zun�chst ein kurzer Copyright-Text gesendet,

der mit Ctrl-Z abgeschlossen wird. Die eigentlichen Pipe-Daten folgen erst

nach dem Ctrl-Z. Man kann den Copyright-Text auch auf dem Bildschirm

anzeigen lassen, indem man eine OS/2- oder DOS-Sitzung �ffnet und dann

folgenden Befehl gibt:

"TYPE \PIPE\GP\MONITOR\DATA" (Oder auch eine andere Pipe)

13.1.1 Warten auf einen Connect

Wenn eine Applikation darauf warten will, da� ein bestimmter Kanal connected

wird, kann sie sich eines speziellen GP/2-Kommandos bedienen. Das Kommando

hei�t "@@@WAITCON" und wird wie ein TNC-Kommando �ber die Kommando-Pipe zu

GP/2 geschickt. Die Antwort auf das Kommando kommt erst, wenn der Kanal

connectet wurde oder wenn der Warte-Timeout abgelaufen ist. Als Antwort wird

dann das Call der Gegenstation sowie der L2-Pfad zur Applikation geschickt

(Nullterminiert). Erscheint als Antwort nur eine bin�re Null, so bedeutet

dies, da� innerhalb des Warte-Timeouts kein Connect erfolgt ist.

Die Applikation kann die Zeitdauer des Warte-Timeouts selbst bestimmen,

indem sie dem Befehl @@@WAITCON eine Zahl als Parameter �bergibt. Diese Zahl

bestimmt den Warte-Timeout in ms.

Beispiele:

@@@WAITCON 60000         Der Warte-Timeout soll 60000ms (= 60s) betragen.

@@@WAITCON -1            Warte-Timout ausgeschaltet, es wird so lange

gewartet, bis tats�chlich ein Connect erfolgt.

@@@WAITCON 0    oder

@@@WAITCON               Default-Timeout (30s)

13.2 Was man bei PIPES beachten mu�

Pipes werden zwar prinzipiell wie Dateien behandelt, doch verhalten sie sich

in einem Punkt anders als normale Dateien: Wenn ein Client-Programm aus einer

Pipe lesen will, in der sich keine Daten befinden, wird das Programm (genauer

gesagt der jeweilige Thread) so lange angehalten, bis ein Datum aus der Pipe

gelesen werden konnte oder bis die Pipe vom Server-Programm geschlossen

wurde. F�r DOS-Programme bedeutet das, da� f�r diesen Zeitraum die koplette

Sitzung angehalten wird. Es ist also z.B. nicht m�glich, ein DOS-Programm

zu schreiben, das einerseits immer die Daten-Pipe ausliest und zus�tzlich

noch ein Men� oder eine andere interaktive Schnittstelle zum Benutzer zur

Verf�gung stellt. Zumindest ist dies nur in einem gewissen Rahmen m�glich.

Bei OS/2-Programmen stellt sich dieses Problem jedoch nicht, da man hier das

Problem durch die Verwendung mehrerer Threads vermeiden kann.

ANHANG A

LIZENZBESTIMMUNGEN

GP darf nur im Rahmen der allgemeinen Lizenz f�r Amateurfunk Software (ALAS)

benutzt oder weitergegeben werden. Nachfolgend die Bestimmungen diese Lizenz:

Allgemeine Lizenz f�r Amateurfunk Software (ALAS)

Copyright (C) 1992   Hans Georg Giese, DF2AU

Hinter dem Berge 5

D-3300 Braunschweig

Dieses Dokument darf beliebig vervielf�ltigt oder verteilt werden,

solange es nicht ver�ndert wird. F�r Anregungen, wie es zu verbessern ist,

bin ich dankbar. (DF2AU @ DK0MAV.DL.EU)

1. Vorwort

Diese Lizenz entstand aus der General Public Licence der Free Software

Foundation (GPL). Ich habe versucht, den Sinn zu erhalten und mehr Klarheit

hineinzubringen. Einige Passagen sind vollst�ndig entfallen. Es ist aber

jedem Nutzer freigestellt, an Stelle dieser Lizenz die GPL Bedingungen

anzuwenden.

Der Sinn dieser Lizenz ist es, den Autor und den Anwender der Software zu

sch�tzen. Es sind daher einige Einschr�nkungen erforderlich und es entstehen

auch einige Pflichten f�r den, der die mit dieser Lizenz verbundene Software

weitergibt oder ver�ndert.

Dies wird dadurch erreicht, dass die Software durch Copyright gesch�tzt

wird und der Nutzer durch diese Lizenz die M�glichkeit einer nahezu

unbeschr�nkten Nutzung erh�lt.

2. Geltungsbereich

Diese Lizenz gilt f�r jedes Programm oder Teil eines Programmpaketes, das

eine Copyright Notiz ausgibt, die sich auf diese Lizenz bezieht. Im folgenden

bedeutet "Programm" entweder das Programm oder einen Teil davon.

"Du" bist der Lizenznehmer.

3. Deine Rechte:

Du darfst das Programm nutzen oder kopieren oder verteilen oder ver�ndern,

solange Du damit keine kommerziellen Absichten verbindest.

4. Deine Pflichten:

4.1. Du darfst den Copyright Vermerk und den Hinweis auf diese Lizenz nicht

ver�ndern und er muss bei jedem Start des Programms eindeutig f�r den

Benutzer sichtbar sein.

4.2. Du musst jedem Dritten, dem Du eine Kopie des Programms gibst, die

gleichen Rechte einr�umen, die auch Dir gegeben wurden. Du musst ihm

auch die gleichen Pflichten auferlegen.

4.3. Du darfst f�r die Weitergabe kein Geld verlangen ausser den

Kosten f�r das Medium und Porto.

4.4. Du darfst das Programm nur komplett weitergeben, so wie Du es bekommen

hast. (Anmerkung DH1DAE: 1:1-Kopie der Originaldiskette!)

4.5. Wenn Du das Programm ver�nderst oder Teile davon f�r eigene Arbeiten

verwendest - w�rtlich oder ver�ndert - so gelten die folgenden Punkte f�r

das daraus entstehende neue Programm:

4.5.1. Du musst deutlich sichtbar angeben:

- Deinen Namen und Deine Adresse und

- die Tatsache, dass Du das Programm ge�ndert hast oder Teile des

Programms verwendet hast.

4.5.2. Du musst das Programm entweder mit dem kompletten Quelltext

weitergeben oder jedem auf Verlangen eine Kopie des Quelltextes gegen eine

Geb�hr von maximal der Kosten des Mediums und der Portokosten aush�ndigen.

4.5.3. Du darfst keine Beschr�nkungen aussprechen, die �ber diese Lizenz

hinausgehen.

5. Sonstiges

Du erh�lst das Programm ohne jede Garantie f�r Funktion, Fehlerfreiheit oder

Anwendbarkeit f�r eine bestimmte Sache. Du verzichtest auf jede

Schadensersatzforderung, gleich aus welchem Grunde.

Mit der Nutzung des Programms erkennst Du diese Lizenzbedingungen

vorbehaltlos an.

Vers. 1.0, 13-OCT-92

Ende ALAS

ANHANG B

KONTAKTADRESSE

Wer Interesse an der neusten Version von GP/2 hat, kann eine Leerdiskette und

ausreichend R�ckporto an folgende Adresse schicken:

Ulf Saran                                  Bankverbindung:

DH1DAE                                     Konto:    674945

Veit-Sto�-Str. 36                          Institut: Sparkasse Siegen

57076 Siegen                               BLZ:      460 500 01

(Programmspenden sind nicht notwendig, werden aber dankbar angenommen) :-)

ANHANG C

PROGRAMMAUTOREN

Das Programm GP/2 wurde vollst�ndig von DH1DAE entwickelt. Aufgrund der

Unterschiede zwischen der Programmierung unter DOS und der des OS/2

Presentation Managers wurde GP/2 von Grund auf neu entwickelt, ohne auf

Programmteile der DOS-Version von GP zur�ckzugreifen.

Als Entwicklungs-Tools wurden der IBM C Set/2 sowie das IBM OS/2 Developer's

Toolkit (beides (c) IBM Corp.) verwendet.

Besonderer Dank f�r Bug-Reports, Verbesserungsvorschl�ge etc. an:

DG9EP, DG1EHE, DG1EH, DL7GAI, DG1KJD und DB5SH.

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollst�ndigkeit) ;-)

Tnx auch an ADACOM e.V.

�nderungen vorbehalten.

Siegen, den 19.07.1994